|  | Configuration shield moteur DRI0039 | Projet IT |
| --- | --- | --- |
| 1ère STI2D | Document d’accompagnement élève E4 | Innovation Technologique |

Document joint :

- Fichier arduino : « Config_shield.ino »

- Datasheet : « DRI0039_Motor_Shield.pdf »

Matériel à disposition :

- Ordinateur

- Carte Arduino

- Câble USB

- Moteur à courant continu

- Shield moteur DRI0039

Tâches à réaliser :

- Positionner le shield moteur DRI0039 sur la carte Arduino Uno. Veiller à ne pas tordre de broches. Ne pas forcer si vous constatez une résistance.

Shield moteur DRI0039 et carte Arduino Uno

- A l’aide de la datasheet (documentation technique) du shield moteur DRI0039, compléter le schéma suivant (respecter le code couleur). Utiliser les broches M1 (+/-) dans ce cas.

Schéma de câblage Shield moteur DRI0039

- Après étude de la datasheet du shield moteur, choisir les broches de la carte Arduino qui seront utilisées pour contrôler le moteur connecté aux bornes de M1(+/-). Définir les valeurs possibles à envoyer en fonction du fonctionnement désiré.

Compléter le tableau suivant :

|  | Direction | Val. Possibles | Vitesse | Val. Possibles |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Broche(s) Arduino N° : |  |  |  |  |

- Ouvrir le fichier « Config_shield.ino » à l’aide du logiciel Arduino.

- Compléter les valeurs des variables créées (remplacer les « … » présents dans le programme) en accord avec les résultats présentés dans le tableau ci-dessus.

- Compiler et téléverser le programme sur la carte Arduino. Vérifier le bon fonctionnement du moteur.

- Modifier le programme pour réaliser le scénario suivant :

  - Rotation dans un sens pendant 1000ms avec une vitesse de rotation maximale

  - Rotation stoppée pendant 1000ms

  - Rotation dans l’autre sens pendant 1000ms avec une vitesse de rotation diminuée de moitié (par rapport à l’étape 1).

  - Rotation stoppée pendant 1000ms

- Compiler et téléverser le programme sur la carte Arduino. Vérifier le bon fonctionnement du moteur.