|  | Configuration communication Bluetooth | Projet IT |
| --- | --- | --- |
| 1ère STI2D | Document d’accompagnement élève E5 | Innovation Technologique |

Document joint :

- Fichier arduino : « Config_HC06.ino », fichier MIT Appinventor « Bluetooth_Test.aia »

Matériel à disposition :

- Ordinateur

- Carte Arduino

- Câble USB

- Module Bluetooth HC06

Matériel nécessaire fourni ou non :

- Appareil connecté type téléphone portable sous OS Androïd.

Tâches à réaliser :

- Connecter les bornes d’alimentation du module bluetooth HC-06 aux bornes d’alimentation de la carte Arduino (+3,3V et GND). Compléter le schéma suivant (respecter le code couleur).

- Choisir les broches de la carte Arduino à utiliser pour la communication Bluetooth (Rx et Tx) avec module HC-06 (par défaut les broches numériques 9 et 10 sont utilisées, voir valeur des variables  « RxHC06 » et « TxHC06 » dans programme Arduino « Config_HC06.ino »).

- Connecter les broches Rx et Tx du module bluetooth HC-06 aux broches choisies. Compléter le schéma suivant (respecter le code couleur).

Schéma de connexion du module Bluetooth HC-06 à la carte Arduino

- Réaliser le câblage sur le matériel à votre disposition

- Depuis l’ordinateur, aller sur le site AppInventor MIT : http://appinventor.mit.edu/

- Une fois identifié via une adresse @gmail.com, importer le fichier « Bluetooth_Test.aia » depuis l’onglet « Projets »  « Impoter le projet (.aia) de mon rodinateur ».

- A l’aide d’une application permettant de lire les QR Code sur votre appareil, flasher le QR code généré pour cette application depuis l’onglet « Construire »  App (Donnez le code QR pour fichier .apk » (penser à autoriser les sources inconnues dans les paramètres de votre appareil).

- Une application avec le logo suivant doit être installée sur votre appareil :

Icône application Bluetooth_Test

- Une fois l’application ouverte, vous obtenez le design suivant :

Design de l’application Bluetooth_Test

- Ouvrir le fichier « Config_HC06.ino » sur le logiciel Arduino installé sur l’ordinateur.

- Changer les valeurs des deux variables « RxHC06 » et « TxHC06 » si modifications.

- Vous pouvez changer les caractéristiques du module bluetooth HC-06 et/ou de la communication Bluetooth en suivant les instructions détaillées dans le programme Arduino « Config_HC06.ino »

- Après avoir compilé et téléversé le programme sur la carte Arduino, ouvrir le moniteur série, la ligne « ENTER AT Commands : » doit apparaître, taper alors AT, le message « OK » doit s’afficher preuve du bon fonctionnement de la communication série avec module Bluetooth.

Test de la communication série

- Lier ensuite le module bluetooth HC-06 à l’appareil mobile via le bouton « Bluetooth » sur l’application en choisissant le module Bluetooth. Une Led sur le module HC-06 clignote tant que celui-ci n’est pas connecté à une connexion Bluetooth. Une fois la communication Bluetooth mise en place, cette led doit rester allumée de manière fixe.

- Tester alors la communication Bluetooth en appuyant sur les boutons présents sur l’application « Relâcher » et « Saisir ». Lors de l’appui sur « Relâcher », un « R » doit apparaître sur le moniteur série, tandis que lors de l’appui sur « Saisir », un « S «  doit apparaître.

Test de la communication série et appuis successifs sur les boutons « Relâcher » puis « Saisir »